# 3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

## 3.1 Requisitos Funcionales Detallados

### 3.1.1 Autenticación y Gestión de Usuarios

- El sistema debe permitir el inicio de sesión y cierre de sesión mediante JWT.

- El sistema debe permitir la gestión jerárquica de usuarios (Admin, Supervisor, Empleado).

- El sistema debe permitir el cambio de contraseña y recuperación de perfil.

- El sistema debe registrar todas las acciones importantes en un log de auditoría.

### 3.1.2 Gestión de Dispositivos IoT

- El sistema debe permitir el registro y asignación de dispositivos ESP32 a empleados.

- El sistema debe permitir la activación/desactivación de dispositivos.

- El sistema debe mostrar el estado de conexión y la última conexión de cada dispositivo.

### 3.1.3 Captura y Almacenamiento de Datos de Sensores

- El sistema debe recibir datos de sensores (HR, SpO2, acelerómetro) vía MQTT cada 5 segundos.

- El sistema debe almacenar los datos crudos con timestamp y validación de formato.

- El sistema debe indexar los datos para consultas rápidas.

### 3.1.4 Procesamiento de Métricas

- El sistema debe calcular métricas de HR (promedio, máximo, mínimo, HRV).

- El sistema debe calcular métricas de SpO2 (promedio, mínimo, varianza, desaturaciones).

- El sistema debe calcular métricas de movimiento (nivel de actividad, varianza, entropía).

- El sistema debe generar features combinados y ventanas de tiempo configurables.

### 3.1.5 Machine Learning y Predicción de Fatiga

- El sistema debe predecir el índice de fatiga (0-100) usando K-Means clustering.

- El sistema debe entrenar y actualizar el modelo ML periódicamente.

- El sistema debe clasificar automáticamente los niveles de fatiga y detectar patrones.

### 3.1.6 Sistema de Alertas

- El sistema debe generar alertas automáticas según severidad y tipo.

- El sistema debe notificar a supervisores y permitir el flujo de resolución de alertas.

- El sistema debe mantener un histórico y permitir el filtrado de alertas.

### 3.1.7 Recomendaciones

- El sistema debe generar recomendaciones automáticas (break, redistribución de tareas, rotación de turnos).

- El sistema debe asignar prioridades y permitir el tracking de aplicación.

### 3.1.8 Dashboards y Visualizaciones

- El sistema debe mostrar dashboards personalizados por rol (Admin, Supervisor, Empleado).

- El sistema debe mostrar gráficas de series temporales, comparativas y heatmaps.

- El sistema debe permitir la exportación de reportes en PDF y datos en CSV/Excel.

## 3.2 Requisitos de Interfaz Externa

### 3.2.1 Interfaces de Usuario

- El sistema debe proveer una interfaz web responsiva y accesible.

- El sistema debe usar React + DaisyUI para una experiencia moderna y clara.

- El sistema debe mostrar notificaciones y alertas en tiempo real.

- El sistema debe permitir la navegación por dashboards, reportes y gestión de usuarios/dispositivos.

### 3.2.2 Interfaces de Hardware

- El sistema debe comunicarse con dispositivos ESP32 vía MQTT.

- El sistema debe recibir datos de sensores biométricos y movimiento.

### 3.2.3 Interfaces de Software

- El sistema debe exponer una API REST documentada con Swagger/OpenAPI.

- El sistema debe usar JWT para autenticación en todas las operaciones.

- El sistema debe permitir integración con sistemas de logging y monitoreo.

## 3.3 Requisitos de Rendimiento

- El sistema debe procesar y almacenar datos de sensores cada 5 segundos por empleado.

- El sistema debe mostrar dashboards y gráficas en menos de 2 segundos.

- El sistema debe soportar al menos 100 empleados conectados simultáneamente.

- El sistema debe generar alertas en menos de 5 segundos tras detectar fatiga.

- El sistema debe exportar reportes en menos de 10 segundos.